SO SÁNH QUY TRÌNH LÀM BÁO CÁO

Trước và sau khi dùng Vision Image Tool

Báo cáo kết quả kiểm tra ngoại quan AI: cách làm cũ trên máy UnitX (Ubuntu) và cách làm mới xuất Excel tự động

| Phiên bản tài liệu | 1.2 - 28/09/2026 |
| --- | --- |
| Phần mềm | Vision Image Tool (Windows, kết nối UnitX Edge qua UnitX SDK) |
| Phạm vi | Từ chụp ảnh mẫu NG đến khi có file báo cáo gửi khách hàng |
| Quy mô so sánh | Báo cáo 100 mẫu (100 ảnh Raw + 100 ảnh Mask) |
| Số liệu | Tải dữ liệu và xuất Excel: đo thật. Các bước còn lại: ước tính (ghi rõ trong mục 4) |

Mục lục

1. Tóm tắt

2. Tính năng nổi bật của Vision Image Tool

3. Đối chiếu từng bước

4. So sánh thời gian (100 mẫu)

5. Rủi ro sai sót và cách phần mềm loại bỏ

6. Khác biệt của file báo cáo

# 1. Tóm tắt

Cách làm cũ gồm 6 bước thủ công sau khi training: chụp hình và lưu từng ảnh Mask từ phần mềm production, tự chia thư mục và đặt tên, copy sang Windows, nén ảnh, chèn từng ảnh vào báo cáo và đánh giá O / Δ / X bằng tay. Với 100 mẫu đã là khoảng 500 thao tác lặp và hơn 3 giờ làm việc, dễ nhầm lẫn.

Vision Image Tool giữ nguyên các bước làm AI trên máy UnitX (chụp mẫu NG, label, training) và tự động hoá phần làm báo cáo: nhận ảnh Mask gốc và kết quả OK/NG trực tiếp từ UnitX qua SDK, tự lưu và đặt tên, tự ghép cặp Raw ↔ Mask, đánh giá bằng phím tắt cho nhiều ảnh một lúc và xuất Excel bằng một lần bấm. Phần quản lý dataset và làm báo cáo còn dùng được cho ảnh chụp từ phần mềm camera khác (Pylon, MVS, HIK Vision Master), không phụ thuộc UnitX.

| Chỉ tiêu (100 mẫu) | Cách cũ | Vision Image Tool |
| --- | --- | --- |
| Bước thủ công (sau training) | 6 bước | 1 bước (đánh giá O / Δ / X bằng phím) |
| Thao tác lặp | ≈ 500 lần (lưu ảnh Mask, đặt tên, chèn ảnh, gõ đánh giá) | Chỉ bấm phím khi cần sửa đánh giá |
| Thời gian | ≈ 3,3 giờ (ước tính) | ≈ 10 phút, người thao tác ≈ 6 phút (ước tính) |
| Xuất báo cáo | Làm lại bằng tay nếu dữ liệu đổi | Dưới 1 giây (đo thật: 2.015 ảnh ≈ 4 giây) |
| Cách lấy ảnh Mask | Lưu tay từ phần mềm production | Tự nhận qua SDK, lưu và đặt tên sẵn |
| Rủi ro nhầm cặp / sai tên / thiếu ảnh / gõ sai đánh giá | Cao - phụ thuộc người làm | Thấp - phần mềm tự ghép, tự kiểm tra ảnh nhận về |

Hình 1. Hai quy trình song song: bước làm AI giữ nguyên trên UnitX, phần làm báo cáo được tự động hoá

Sau khi model chạy được, ảnh và kết quả nằm trên máy UnitX. Để có báo cáo, người làm phải tự lấy ảnh ra, sắp xếp, dựng báo cáo và đánh giá từng ảnh một.

Bảng 1. Phân tích quy trình cũ

| # | Bước | Cách làm | Vấn đề |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp ảnh mẫu NG | Trên máy UnitX | - |
| 2 | Label AI | Trên máy UnitX | - |
| 3 | Training model | Trên máy UnitX | - |
| 4 | Chụp hình và lưu ảnh Mask từ phần mềm production | Chụp từng mẫu trên phần mềm production của UnitX, lưu ảnh Mask ra thư mục bằng tay | Lặp theo số ảnh; tên file mặc định, chưa gắn Model / DK / loại lỗi; dễ bỏ sót ảnh. Dễ nhầm lẫn, chụp xong không biết ảnh vừa chụp thuộc lỗi nào, model nào… |
| 5 | Cấu trúc dữ liệu theo thư mục | Tự chia theo Model, DK, loại lỗi...; tự đặt tên | Dễ sai tên, sai thư mục; Raw và Mask có thể không khớp nhau |
| 6 | Copy Raw + ảnh Mask sang Windows | USB / mạng | Thêm một bước chép dữ liệu, dễ thiếu file |
| 7 | Nén ảnh Raw về JPG | Nén để báo cáo không quá nặng | Thêm công cụ, thêm bước; chất lượng nén không thống nhất |
| 8 | Import vào báo cáo bằng tay | Chèn, căn chỉnh từng ảnh; nhập kết quả OK / NG | Tốn thời gian nhất; dễ chèn nhầm ô, nhầm cặp; khó truy về file gốc |
| 9 | Đánh giá O / Δ / X bằng tay | So sánh từng cặp ảnh, gõ O / Δ / X và nhận xét vào từng ô | Dễ gõ nhầm ô / nhầm ký hiệu; không có thống kê tự động |

Vision Image Tool chạy trên máy Windows, kết nối trực tiếp với UnitX qua UnitX SDK. Ảnh Mask gốc và kết quả OK/NG được đưa thẳng về máy Windows ngay khi UnitX xử lý xong - không cần lưu ảnh thủ công, copy hay đặt tên tay. Ảnh đầu vào có thể là camera của UnitX hoặc ảnh chụp từ phần mềm camera khác.

Bảng 2. Phân tích quy trình mới

| # | Bước | Chức năng Vision Image Tool | Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Chụp mẫu NG, Label, Training | Giữ nguyên trên máy UnitX | Không thay đổi cách làm AI |
| 4 | Kết nối, Start Part | Tự kết nối UnitX khi mở phần mềm; Check Status kiểm tra mạng, production.py | Biết ngay hệ thống sẵn sàng hay chưa |
| 5 | Chụp / Push ảnh | Trigger Once / Repeat / Continuous; Push ảnh có sẵn (Pylon, MVS, HIK VM...); Subscribe folder tự push ảnh mới | Chạy tự động, không cần ngồi thao tác từng ảnh |
| 6 | Lưu & đặt tên | raw\Model_DK_SPL_raw_OK_hậu tố.jpg / mask\..._mask_OK_...; JPG quality (%) chọn sẵn | Thay cho bước 4, 5, 6, 7 của cách cũ |
| 7 | Sắp xếp dataset | Dataset Manager: tách Model / DK / SPL theo schema, ghép cặp Raw ↔ Mask, cây dataset, phím Tab tới ảnh thiếu Mask | Không nhầm cặp; thấy ngay ảnh nào còn thiếu kết quả |
| 8 | Đánh giá & ghi chú | Evaluation tự điền sẵn theo kết quả UnitX; phím O / D / X cho nhiều ảnh một lúc; Ctrl+M ghi chú; xem song song Raw ¦ Mask | Thay cho bước 9 của cách cũ; chỉ sửa ngoại lệ |
| 9 | Xuất Excel | Một lần bấm: mỗi hàng một mẫu, mỗi DK một block UnitX ¦ Evaluation ¦ Ghi chú ¦ Raw ¦ Mask | Thay cho bước 8 của cách cũ; xuất lại tức thì khi dữ liệu đổi |

Hình 2. Dataset Manager: mỗi hàng một mẫu, mỗi DK một block, cây dataset, ghi chú

# 2. Tính năng nổi bật của Vision Image Tool

| # | Tính năng | Mô tả | Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dataset không phụ thuộc UnitX | Dataset Manager đọc bất kỳ thư mục ảnh nào theo schema tên file. Dựng báo cáo được từ bộ dữ liệu có sẵn chụp bằng Pylon (Basler), MVS / HIK Vision Master... | Làm báo cáo cho cả dự án không dùng UnitX; tận dụng dữ liệu đã có |
| 2 | Báo cáo Excel: ảnh gốc hoặc hyperlink | 3 chế độ cột ảnh: thumbnail có link mở ảnh gốc / chỉ hyperlink tên file / chèn nguyên ảnh gốc. Kích thước ô ảnh tuỳ chỉnh. | Chủ động dung lượng file: 2.015 mẫu chỉ ≈ 6 MB ở chế độ thumbnail |
| 3 | Push ảnh sang UnitX để đánh giá | Đẩy ảnh có sẵn lên UnitX | Khi giải pháp HIK, Mech-Mind AI... không xử lý được, test nhanh cùng bộ ảnh với UnitX |
| 4 | Thao tác file ngay trên phần mềm | Mở / sửa hoặc ứng dụng khác, đổi tên (cả cặp Raw/Mask), xoá, xem thuộc tính, ghi chú; đánh giá O / Δ / X. Chọn nhiều ảnh để xử lý hàng loạt | Không phải chuyển qua Explorer / công cụ khác; xử lý hàng trăm ảnh một lúc |
| 5 | Cấu trúc dataset tuỳ chỉnh | Schema tên file do người dùng khai báo, ví dụ <Model>_<DK>_<SPL>_<Raw/Mask>_<Evaluation>_<Hậu tố>; cây dataset và bảng tự dựng theo schema. | Theo cách đặt tên của từng dự án thay vì một cấu trúc cố định |
| 6 | Run test UnitX trực tiếp trên phần mềm | Trigger camera 1 lần; Trigger liên tục theo chu kỳ (Delay ms); Trigger theo số lần khai báo (Trigger repeat); chạy detect ảnh có sẵn (Push); tự detect ảnh mới được lưu vào thư mục (Subscribe folder). | Chạy thử, lấy mẫu, đo tốc độ mà không cần thao tác trên máy UnitX |
| 7 | Detect với phần cứng của nhà cung cấp mới | Camera UnitX không hỗ trợ trực tiếp (ví dụ dự án Z121 - camera line scan Dalsa): phần mềm camera lưu ảnh vào thư mục, Vision Image Tool tự push ảnh ngay khi ảnh được lưu để UnitX detect. | Đánh giá khả năng của UnitX trên phần cứng mới trước khi đầu tư tích hợp |
| 8 | Đánh giá và thống kê nhanh | Mỗi hàng một mẫu, mỗi DK một block; phím O / Δ / X cho nhiều ảnh đồng thời; xem song song Raw ¦ Mask, bảng thống kê | Rà soát hàng trăm mẫu bằng bàn phím, số liệu thống kê có ngay |

Khả năng mở rộng quy trình - định hướng nâng cấp

Hai hướng dưới đây chưa có trong phiên bản hiện tại; phần mềm đã có sẵn nền tảng để phát triển tiếp:

| Hướng nâng cấp | Nền tảng đã có | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Tự động hoá quy trình với HIK Vision Master | Nhận ảnh theo thư mục (Subscribe folder), schema tên file tuỳ chỉnh, dữ liệu đã chuẩn hoá theo Model / DK / vị trí | Chụp - detect - lưu - báo cáo liền mạch với hệ thống HIK |
| Liên kết web edu.nmi.vn | Dataset có cấu trúc, nhãn đánh giá và ghi chú lưu dạng file (json) kèm thư mục ảnh hoặc báo cáo Excel chuẩn | Đưa dataset / báo cáo lên web để tạo POC hoàn chỉnh |

# 3. Đối chiếu từng bước

| Cách cũ | Vision Image Tool | Thay đổi |
| --- | --- | --- |
| 1-3. Chụp mẫu NG, Label, Training | 1-3. Giữ nguyên trên UnitX | Không đổi |
| 4. Chụp hình và lưu ảnh Mask từ phần mềm production | 5. UnitX trả Mask gốc qua SDK | Bỏ hẳn thao tác tay |
| 5. Tự chia thư mục, đặt tên thủ công | 6. Tự đặt tên theo Model / DK / vị trí; 7. tự tách theo schema | Bỏ hẳn thao tác tay |
| 6. Copy sang Windows | Ảnh lưu thẳng trên máy Windows | Bỏ hẳn |
| 7. Nén Raw về JPG | Lưu JPG theo % chọn sẵn; báo cáo dùng thumbnail nhẹ (2000 ảnh 5MP tạo ra file báo cáo có ảnh thumbnail gắn hyperlink ~18MB) | Bỏ hẳn |
| 8. Import từng ảnh vào báo cáo | 9. Xuất Excel 1 lần bấm | Từ ≈ 1,7 giờ còn dưới 1 giây (100 mẫu -> 200 ảnh raw/mask) – 5 giây (2000 mẫu -> 4000 ảnh raw/mask) |
| 9. Đánh giá O / Δ / X bằng tay | 8. Đánh giá bằng phím, nhiều ảnh một lúc (Đã có đánh giá tự động, chỉ chỉnh sửa khi đánh giá lại) | Chỉ sửa ngoại lệ, có thống kê |

# 4. So sánh thời gian (100 mẫu)

Một mẫu gồm 1 ảnh Raw và 1 ảnh Mask (tổng 200 ảnh). Thời gian trong bảng ước tính theo thời gian thao tác thông thường.

Cách cũ

| Bước | Giả định | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Chụp hình và lưu ảnh Mask từ phần mềm production | ≈ 20 giây / ảnh × 100 | ≈ 33 phút |
| Cấu trúc thư mục, đặt tên | ≈ 10 giây / mẫu | ≈ 17 phút |
| Copy sang Windows | Chép một lần | ≈ 10 phút |
| Nén Raw về JPG | Công cụ nén hàng loạt | ≈ 10 phút |
| Import từng ảnh, nhập OK / NG | ≈ 30 giây / ảnh × 200 | ≈ 100 phút |
| Đánh giá O / Δ / X bằng tay, nhận xét | ≈ 15 giây / mẫu | ≈ 25 phút |
| Tổng |  | ≈ 195 phút ≈ 3,3 giờ |

Vision Image Tool

| Bước | Giả định / số đo | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Kết nối, Start Part | Một lần | ≈ 2 phút |
| Chụp / Push 100 mẫu | UnitX xử lý ≈ 1-2 giây / ảnh | ≈ 3 phút |
| Lưu, đặt tên, nén | Tự động trong lúc nhận ảnh | 0 |
| Tải dữ liệu vào Dataset Manager | Đo thật (2.015 mẫu ≈ 3 giây) | < 1 giây |
| Đánh giá O / Δ / X, ghi chú | Evaluation tự điền sẵn; chỉ sửa ngoại lệ, ≈ 2 giây / mẫu bằng phím | ≈ 4 phút |
| Xuất Excel | Đo thật (2.015 mẫu ≈ 4 giây, file 6 MB) | < 1 giây |
| Tổng |  | ≈ 10 phút (người thao tác ≈ 6 phút) |

Ghi chú:  Thời gian chụp / push phụ thuộc tốc độ xử lý của UnitX và camera. Trong lúc máy chạy, người vận hành có thể làm việc khác - Trigger Repeat / Continuous, Push All và Subscribe folder tự chạy tới hết. Số mẫu càng lớn, khoảng cách thời gian càng rõ vì cách cũ tăng tuyến tính theo số ảnh.

# 5. Rủi ro sai sót và cách phần mềm loại bỏ

| Rủi ro ở cách cũ | Vision Image Tool |
| --- | --- |
| Nhầm cặp Raw ↔ Mask | Raw và Mask của cùng một lần chụp được lưu cùng tên gốc + cùng hậu tố; Dataset Manager tự ghép cặp theo schema |
| Sai tên, sai thư mục (Model / DK / loại lỗi) | Tên file do phần mềm tạo từ mẫu tên; schema kiểm tra từng file, file sai tên được tách riêng ("Chỉ ảnh sai schema") |
| Bỏ sót ảnh chưa có kết quả | Ảnh chưa có Mask tô nền xám, cây dataset hiện ⚠; phím Tab nhảy tới ảnh thiếu Mask kế tiếp; Push All chỉ đẩy ảnh còn thiếu |
| Lưu tay từng ảnh Mask: dễ lưu nhầm, bỏ sót; tên file không gắn Model / DK / loại lỗi | Ảnh Mask UnitX trả về được lưu tự động, đặt tên đúng Model / DK / vị trí |
| Nhập nhầm kết quả OK / NG | Kết quả UnitX đọc từ ảnh Mask, không nhập tay |
| Gõ nhầm đánh giá O / Δ / X, nhầm ô | Gán bằng phím trên đúng ô đang chọn, màu O / Δ / X rõ ràng, có thống kê để soát |
| Chèn nhầm ô trong báo cáo | Excel dựng tự động theo đúng hàng / DK |
| Khó truy lại ảnh gốc | Bấm vào ảnh trong Excel mở ngay ảnh gốc (link tương đối, gửi cả thư mục vẫn mở được) |
| Thao tác nhầm (xoá, đổi tên sai) | Xoá vào Thùng rác; Ctrl+Z / Ctrl+Y hoàn tác / làm lại; ghi chú và nhãn đi theo file |

# 6. Khác biệt của file báo cáo

| Nội dung | Báo cáo cũ | Excel từ Vision Image Tool |
| --- | --- | --- |
| Ảnh Mask | Lưu tay từ phần mềm production | Ảnh Mask gốc, tự lưu qua SDK |
| Ảnh Raw | Nén tay | JPG theo % chọn sẵn |
| Bố cục | Tuỳ người làm | Thống nhất: Model ¦ SPL ¦ Hậu tố ¦ mỗi DK: UnitX, Evaluation, Ghi chú ¦ mỗi DK: Raw, Mask |
| Kết quả UnitX | Gõ tay | Tự động, tô màu O / Δ / X |
| Đánh giá, ghi chú | Gõ tay | Gán bằng phím, có thống kê O / Δ / X |
| Khi dữ liệu thay đổi | Làm lại từng ảnh | Xuất lại tức thì |

Ba chế độ chèn cột ảnh - chủ động dung lượng file Excel

| Chế độ | Nội dung ô Raw / Mask | Dung lượng | Phù hợp khi |
| --- | --- | --- | --- |
| Thumbnail + hyperlink | Ảnh nhỏ, bấm để mở ảnh gốc | Nhẹ: ≈ 6 MB / 2.015 ảnh 5MP (thực tế) | Báo cáo thông thường |
| Chỉ hyperlink | Tên file bấm được | Nhẹ nhất | Dataset rất lớn |
| Chèn ảnh gốc | Ảnh gốc nguyên chất lượng | ≈ tổng dung lượng ảnh | Cần xem chi tiết ngay trong Excel |

Hình 3. File Excel xuất từ Vision Image Tool